آزمايش 1- آشنايي با سيستم آونگ معكوس

هدف از آزمايش:

- آشنايي  با اجزاي سخت افزاري سيستم آونگ معكوس

- آشنايي با Real time workshop در نرم افزار MATLAB و راه اندازي سيستم

- آشنايي با ويژگيهاي ذاتي سيستم آونگ معكوس  و بررسي اهداف كنترلي آن

- آشنايي با جعبه ابزار PENDULUM1

مقدمه

پاندول  معکوس  يکي  از سيستم  هاي  کلاسيک  در ديناميک  و کنترل است که  به  واسطه خواصي  از  قبيل  غير خطي  بودن  و ناپايداري  ذاتي  به  عنوان  يکي  از مسائل مطرح در مهندسي کنترل  شناخته  شده است. سيستم از يك آونگ متصل به يك ارابه (cart) تشكيل شده است،  به طوري كه ارابه با نيروي اعمال شده از سوي يك موتور DC روي يك ريل با طول مشخص حركت مي كند. هدف،  قرار دادن آونگ در وضعيت قائم رو به بالا و حفظ آن در همان موقعيت مي باشد، ضمن اين كه ارابه نيز بايد حتي الامکان در مركز خط ريل قرار گيرد. شكل (1) نمايي از سيستم آونگ معكوس را نشان مي دهد.

شكل (1): سيستم آونگ معكوس و ارابه

- معرفي  سيستم

سيستم مورد نظر از اجزاي زير تشكيل شده است:

- كامپيوتر مجهز به  برد Data acquisition از نوع RTDAC4/PCI . (براي برقراري ارتباط با اين برد درايورهاي به خصوصي مورد نياز است كه در toolbox ارائه شده براي سيستم لحاظ شده است)

- اجزاي مكانيكي شامل پاندول به همراه ارابه

- Encoderهاي نوري و موتور DC

- Power interface

- نرم افزار كنترل كه toolbox ي به نام PENDULUM1  در محيط MATLAB مي باشد و توسط شركت سازنده در اختيار كاربران قرار داده مي شود. اين نرم افزار امكان شناسايي سيستم و  پياده سازي انواع الگوريتم هاي كنترلي ديجيتال را در محيط SIMULINK و به صورت  real timeبه كاربران مي دهد.

در هر مرحله موقعيت ارابه و زاويه آونگ توسط encoder ها (سنسورهاي نوري) تعيين و به واحد  FPGA(در برد Data acquisition) فرستاده مي شود. با توجه به مقادير ارسال شده  اندازه گيري ها و مقادير مرجع كه در برنامه تعيين مي شود، الگوريتم كنترل سيگنال كنترلي را محاسبه و آن را به برد مي فرستد. ژنراتور PWM، سيگنال PWM مناسب را به موتور DC اعمال كرده و ارابه روي ريل جابجا مي شود. شكل (2) نمونه اي از اين فرايند را نشان مي دهد.

شكل(2) كنترل ديجيتال سيستم آونگ معكوس

تذكر: با توجه به اجراي الگوريتم به صورت real time در برنامه نوشته شده از جعبه ابزار Real time Windows target  استفاده مي شود. براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه مي توانيد به help اين toolbox در MATLAB مراجعه نماييد.

- سخت افزار سيستم

- Encoder  نوري

اين سيستم داراي 2 عدد encoder نوري يكي براي تعيين موقعيت ارابه و ديگري براي تعيين زاويه آونگ مي باشد. محل اين سنسورها را روي دستگاه شناسايي كنيد.

ساختار encoderهاي نوري شامل يك منبع نور و يك دريافت كننده نور و يك ديسك چرخنده داراي چندين شكاف مي باشد كه بين آن دو قرار مي گيرد. به اين ترتيب كه تعداد پالس ها متناسب با زاويه چرخش ديسك شمرده مي شود. سيستم آونگ معكوس از يك encoder افزايشي استفاده مي كند.

شكل (3) نحوه ي ايجاد اين پالس ها را نشان مي دهد.

شكل(3) نحوه ي تشكيل پالس ها در encoder

سوال 1 : براي تعيين جهت چرخش  آونگ  توسط encoder  چه مي توان كرد؟

- برد Data acquisition  RTDAC4/PCI

اين برد كه روي كامپيوتر مورد استفاده در اين آزمايش نصب گرديده است  شامل مبدل A/D و  D/A و خطوط ديجيتال I/O مي باشد. ويژگي هاي كلي آن عبارت است از:

- 16 ورودي آنالوگ – قدرت تفکيک 12 بيت- محدوده ولتاژ ورودي +/-10V

- تقويت كننده آنالوگ با بهره  1-2-4-8-16

- 4 خروجي آنالوگ - قدرت تفکيک 12 بيت- محدوده ولتاژ خروجي +/-10, -10--0, 0--10 V

- 4 خروجي PWM- قدرت تفکيک 8يا 12 بيت- محدوده فركانسي 0.15Hz تا  156kHz

- 4 ورودي encoder افزايشي – شمارنده 32 بيتي

- مشخصات فيزيكي سيستم آونگ معكوس و مكانيزم هاي كنترل آن

3-1 مشخصات فيزيكي

مدل هاي رياضي ابزار مناسبي براي توصيف کمي رفتار سيستم مي باشند که اساسا از روي قوانين فيزيکي حاکم بر سيستم استخراج مي شوند و معمولا به فرم معادلات ديفرانسيل هستند. سيستم آونگ و ارابه با معادلات زير قابل بيان است. (در جلسه آينده راجع به نحوه به دست آوردن اين معادلات بحث خواهيم نمود.)

که در آن  مجموع جرم آونگ و ارابه،   فاصله محور چرخش آونگ تا مركز جرم سيستم،  ممان اينرسي كل مربوط به مركز جرم سيستم،   ضريب اصطكاك ديناميكي،   ضريب اصطكاك دوراني،   و  و نيروي وارد بر ارابه مي باشد.

- سيستم از مرتبه چهار بوده و داراي 4 متغير حالت  (موقعيت ارابه)،  (زاويه بين راستاي قايم رو به بالا و آونگ)،  (سرعت ارابه)،  (سرعت زاويه اي آونگ) و يك متغير كنترلي مي باشد. (شکل(4) )

ورودي

خروجي

سيستم با مرتبه4

شکل (4)

- با توجه به معادلات حالت (1)، سيستم فوق غير خطي است. يعني سمت راست معادلات، تابعي غير خطي از متغيرهاي  است.

سوال2-  با توجه به آنچه درسخت افزار اين سيستم ديده مي شود چه محدوديت هاي فيزيكي در كنترل اين مجموعه وجود دارد؟

3-2مكانيزم هاي كنترل

در كنترل سيستم پاندول و ارابه 2 نوع مسئله متفاوت را مي توان در نظر گرفت:

- Crane Control : هدف كنترلي به اين شكل تعريف مي شود كه ضمن تغيير مكان ارابه از يك موقعيت اوليه به يك موقعيت نهايي نوسانات در آونگ حداقل باشد و آونگ در وضعيت قائم رو به پايين قرار گيرد. شكل (5) نمونه اي از اين مد كنترل را نشان مي دهد.

شكل(5) Crane Control

- Swing up Control : هدف كنترلي قرار دادن آونگ در وضعيت قايم و حفظ آن در همان حالت (پايدار سازي) مي باشد. ضمن اين كه ارابه نيز در موقعيت مطلوب (معمولا مركز ريل) قرار گيرد. اين مسئله شامل دو الگوريتم مختلف مي باشد:

الف) الگوريتم swing  : در اين الگوريتم كه بر مبناي تحليل انرژي سيستم طراحي شده آونگ به نوسان واداشته مي شود تا انرژي آن مرتبا افزايش يابد. اين فرايند تا آن جا ادامه مي يابد كه آونگ در محدوده اي نزديك به حالت قائم قرار گيرد. در اين جا عملكرد اين الگوريتم پايان يافته و وارد الگوريتم ديگري به نامه "پايدارسازي" مي شويم.

ب) الگوريتم پايدار سازي: حال كه آونگ در محدوده اي نزديك به حالت قائم قرار گرفته مي توان با استفاده از مدل خطي شده سيستم حول نقطه كار ناپايدار كنترلري براي آن طراحي نمود كه سيستم حلقه بسته پايدار شود. در بخش طراحي كنترل كننده سعي خواهيم نمود تا كنترلري براي مسئله crane control ونيز كنترلري براي مسئله پايدارسازي طراحي نماييم. شكل (6) نمايي از اين مد كنترلي را نشان مي دهد.

شكل (6) swing up control

- آشنايي با جعبه ابزار Pendulum

در Command Window نرم افزار MATLAB،  p1 را تايپ كنيد تا پنجره شكل (7) نمايان شود.

شكل (7) پنجره كنترل Pendulum

دراين پنجره بخش هاي مختلف كار با toolbox آورده شده است. بخش  Tools شامل reset كردن سنسورها،  كاليبراسيون،  تعيين مشخصه اصطكاك بين ارابه و ريل آن  و اندازه گيري سيگنال كنترلي مي باشد. بخش RTWT Device Driver ارتباط بين محيط MATLAB و برد Data acquisition را برقرار مي كند. در بخش Simulation Model and Controllers مدلي از سيستم واقعي با پارامترهاي قابل تنظيم ارائه شده است كه عمليات شبيه سازي در MATLAB در اين قسمت قابل پياده سازي است.  بخش First Control Experiment  دو ديدگاه كنترلي مختلف براي سيستم آونگ ارائه مي دهد و امكان اجراي الگوريتم هاي كنترلي به صورت real time را فراهم مي آورد.

1-4 بخش identification

با كليك روي دكمه  identification پنجره ديگري باز مي شود كه امكانات مختلف اين بخش را نشان مي دهد. (شكل 8)

شكل (8) پنجره identification

:Reset Encodersدر آغاز كار با سيستم ارابه را به منتها اليه سمت چپ برده و روي اين بلوک 2 بار کليک کنيد. به اين ترتيب مقدار هر دو سنسور موجود، صفر قرار داده مي شود.

:Test measurements ارابه را در مركز ريل قرار دهيد به طوري كه آونگ بي حركت قرار گيرد. با کليک روي اين قسمت، امكان ديدن مقادير اندازه گيري شده براي موقعيت ارابه و زاويه آونگ را خواهيم داشت. با تغيير موقعيت ارابه به راست وچپ  و سپس تغيير زاويه آونگ در 2 جهت مقادير اندازه گيري شده را بخوانيد و صحت آن ها را بسنجيد. به علاوه به علامت نظر گرفته شده براي موقعيت ارابه و زاويه آونگ توجه كنيد.

Control magnitude : نيروسنج را مطابق شكل 9 نصب كنيد

شكل 9) نصب نيروسنج

با فشردن اين دكمه ميتوانيد مقدار duty cycle سيگنال PWM را تغيير دهيد و نيروي متناظر با آن را اندازه بگيريد. اين مرحله را براي مقادير مختلف duty cycle تكرار كنيد و نمودار نيرو بر حسب duty cycle سيگنال PWM را رسم كنيد.

Try To Move The Cart :

اصطكاك ارابه روي ريل از دو قسمت تشكيل مي شود.

- اصطكاك ايستايي (Coulomb Friction) كه فقط به جهت سرعت ارابه بستگي دارد و از رابطه (2) به دست مي آيد.

(2)

- اصطكاك جنبشي (Viscous Friction) كه متناسب با سرعت ارابه روي ريل مي باشد و از رابطه (3) به دست مي آيد.

(3)

در اين قسمت مي توانيم مقدار اصطكاك ايستايي كه معادل كمترين نيروي لازم براي حركت ارابه است محاسبه  نماييم. روي دكمه  Try To Move The Cart كليك كنيد. ارابه يك بار از چپ به راست و سپس از راست به چپ حركت خواهد نمود. در پايان، نمودار duty cycle سيگنال PWM بر حسب موقعيت ارابه رسم مي شود.  مقدار متوسط duty cycle مورد نياز را به دست آوريد. از روي آن اصطكاك ايستايي را محاسبه و با مقدار ارائه شده در جدول (1) مقايسه كنيد.

Pendulum friction : ارابه را در منتها اليه سمت چپ با فنر كوچكي ثابت نگه داريد. در Workspace تايپ كنيد P1-ExpIdentPF تا فايل سيمولينك به اين نام باز شود. حال در منوي Tools در قسمت Real Time Workshop روي گزينه Build Model كليك كنيد تا مدل Compile شود. بعد از آن كه در محيط MATLA   موفقيت آميز بودن فرآيند كامپايل اعلام شد، روي دكمه Connect to target كليك كنيد. آونگ را 20 درجه از حالت عمودي رو به پايين منحرف و رها كنيد و بلافاصله روي دكمه Start real time code كليك كنيد، زاويه آونگ را روي scope مشاهده مي كنيد . براي تحليل بهتر داده ها مي توانيد آن ها را به Workspace منتقل كنيد.

- نمودار تغييرات زاويه آونگ بر حسب زمان را در 30 ثانيه اول رسم كنيد.

- متوسط دوره تناوب آونگ را به دست آوريد.

- ضريب اصطكاك آونگ  را به دست آوريد.

- مقدار به دست آمده را با مقدار اشاره شده در جدول (1) مقايسه كنيد.

طريقه محاسبه ضريب اصطكاك دوراني آونگ:

ضريب اصطكاك دوراني آونگ از رابطه زير به دست مي آيد:

و مقادير ماكزيمم نسبي بعد از به ترتيب، 1 و n نوسان هستند. (شکل 10) T  پريود نوسانات و  ممان اينرسي آونگ است كه از جدول (1) قابل بازيابي است.

شکل (10) محاسبه ضريب اصطکاک دوراني

2-4 بخش Device Driver

در پنجره اصلي بر روي دكمه Pendulum1 Device Drivers  دو بار كليك كنيد تا فايل Simulink متناظر با آن باز شود. چنان كه گفته شد وظيفه اصلي درايور ايجاد ارتباط مناسب بين محيط MATLAB و برد Data acquisition است. ورودي ها و خروجي هاي درايور را مشخص كنيد.

شکل(11) بخش درايور در جعبه ابزار Pendulum

توجه شود كه نبايد هيچ گونه تغييري در اين فايل اعمال كنيد.

- روي بلوك Cart-Pendulum system راست كليك كرده و گزينه look under mask را انتخاب كنيد. عمليات درايور در اين بخش به سه قسمت تقسيم شده است هر يك از آن ها را بررسي كنيد.

- حد بالا و پايين سيگنال كنترل چه قدر است؟

- قدرت تفکيک هر يك ازسنسورهاي تعيين زاويه و موقعيت ارابه چه قدر است؟

- هر يك از بلوك هاي Sensors و Alfa Normalization را باز كنيد. زاويه نرمال شده چگونه محاسبه مي شود و در چه بازه اي قرار ميگيرد؟

3-4 بررسي بلوك هاي به كار رفته در Simulation

شبيه سازي سيستم درMATLAB  را مي توان در قسمت Simulation model and controllers انجام داد. همواره بعد از طراحي كنترل كننده و پيش از قرار دادن كنترل كننده در مسير سيستم واقعي بايد آن را در بخش شبيه سازي اعمال كنيد تا از بروز اشتباهات جزئي كه منجر به نتايج دور از انتظار ميشود جلوگيري شود.

روي Simulation model and controllers دو بار كليك كنيد تا فايل Simulink متناظر با آن باز شود. در درايو F يك پوشه به نام گروه خود ايجاد كنيد و يك كپي از اين فايل را در آنجا ذخيره كنيد. فايل اصلي را ببنديد و از اين پس با نسخه كپي شده آن كار كنيد. (توجه شود كه هيچ تغييري در فايل اصلي ايجاد نشود.) شكل 12 نمايي از فايل شبيه سازي را نشان ميدهد.

شكل (12) مدل شبيه سازي

بلوك Dynamics شبيه سازي سيستم آونگ معكوس را با استفاده از معادلات حالت بيان شده در اين جلسه نشان مي دهد. روي اين بلوك راست كليك كرده و گزينه look under mask را انتخاب كنيد.

- پياده سازي معادلات حالت مطرح شده در اين جلسه (رابطه 1) را دنبال وسيگنال متناظر با هر يك از متغيرها را بيابيد.

- بلوك Friction را باز كنيد و با توجه به آنچه راجع به اصطكاك در اين جلسه گفته شد عملكرد آن را توضيح دهيد.

شکل (13) مدل سازي اصطکاک

- در اين فايل 3 بلوك Deadzone  ديده مي شود كه در مسير سيگنال هاي سرعت ارابه ، سرعت آونگ و سيگنال كنترل u قرار گرفته است. با توجه به محدوديت هاي فيزيكي، استفاده از آن ها چه نقشي در مدل سازي بهتر سيستم آونگ معكوس دارد؟

- سيگنال كنترل كه به عنوان ورودي بلوك Dynamics به كار مي رود، قبل از اعمال به سيستم، با بهره M تقويت مي شود. نقش اين بهره چيست و مقدار آن با توجه به آزمايش مطرح شده در بخش identification چگونه محاسبه مي شود؟ مقدار آن را با توجه به آزمايش خود اصلاح كنيد.

- در شبيه سازي بعد از محاسبه حالت هاي سيستم، مقدار آن ها به بلوك Quantization فرستاده مي شود كه در واقع رفتار سنسورها را مدل مي كنند. هر يك از اين بلوك ها را باز كنيد و راجع به نحوه عمل آن ها بحث كنيد.

بعد از اين كه با مدل سازي سيستم در Simulink آشنا شديد رفتار كنترلي آن را در محيط شبيه سازي بررسي كنيد. به اين منظور ابتدا محل كنترل كننده ها در فايل شبيه سازي را بيابيد. چنان كه مي بينيد، دو هدف كنترلي مختلف و متناظر با آن دو بلوك Controller Swing up و Controller PID براي سيستم آونگ معكوس در نظر گرفته شده است . در ابتدا كنترل كننده اول در مسير حلقه بسته قرار مي گيرد كه وضعيت هدايت آونگ از وضعيت پايين به حالت قائم و نگه داشتن آن را بر عهده دارد (پايدار سازي). بعد از زمان مشخصي كه توسط سيگنال Ctrl Mode تعيين مي شود، آونگ رها شده و كنترل كننده دوم سيستم را در وضعيت Crane control نگه مي دارد. (در بخش الگوريتم هاي كنترلي راجع به هر دو اين اهداف توضيح داده شد.)

بلوك متناظر با Controller Swing Up را باز كنيد. در اين قسمت سه هدف عمده دنبال مي شود.

هدف اول: با اعمال سيگنال كنترلي مناسب، آونگ از وضعيت رو به پايين به وضعيت قائم در آيد. اين هدف با استفاده از سه بلوك swing controller، Upper zone arbiter ، soft landing arbiter برآورده مي شود:

- بلوك Swing controller با استفاده از قاعده اي موسوم به bang-bang اين كار را انجام مي دهد. در اين روش سيگنال u از رابطه ي (4) به دست مي آيد كه بسته به زاويه آونگ و سرعت زاويه اي آن، سيگنالي با مقادير 1 يا 1-  را اعمال مي كند.

(4)

براي مشاهده جزئيات بيشتر اين بلوك را باز كنيد و عملكرد آن را ببينيد.

- بلوك Upper zone arbiter  محدوده اي را مشخص مي كند كه از كنترل كننده swing استفاده مي شود. اين محدوده چقدر است؟

- بلوك soft landing arbiter به منظور اطمينان از اعمال به موقع سيگنال u و جلوگيري از رد كردن نقطه تعادل قائم طراحي شده است و با استفاده از مفاهيم انرژي، اعمال يا عدم اعمال نيرو را بررسي مي كند. اين بلوك را باز كنيد و عملكرد آن را شرح دهيد.

شکل (14) کنترل کننده swing up

هدف دوم: با قرار گرفتن آونگ در محدوده مناسب از يك كنترل كننده خطي براي پايدارسازي استفاده مي شود. كنترل كننده در نظر گرفته شده در اين ساختار از نوع فيدبك حالت مي باشد. در جلسات آينده يك كنترل كننده lead-lag براي پايدارسازي در اين مرحله، طراحي خواهيد نمود.

هدف سوم: محدود نمودن مكان ارابه با توجه به محدوديت طول ريل و تمايل به قرار گرفتن ارابه در مركز.  بلوك هاي limiter و Not to escape watchdog به اين منظور طراحي شده اند. با بررسي اين دو بلوك، مكانيزم به كار رفته در محدود كردن مكان ارابه را شرح دهيد.

توجه کنيد که اصطكاك ايستايي به دليل ماهيت غير خطي آن قابل مدل سازي در ساختار مدل خطي نيست و  بايد به طريقي جبران سازي شود. بلوك Columb  Friction and Control Gain اين جبران سازي را انجام مي دهد. با بررسي اين بلوك، نحوه جبران سازي اصطكاك ايستايي را بررسي كنيد.

در عمل به دلايل حفاظتي مايل نيستيم از تمام توان موتور DC استفاده كنيم. لذا سيگنال كنترل، قبل از اعمال به سييستم آونگ و ارابه، از يك محدود كننده نهايي عبور مي كند كه مقدار آن را مثلا بين 0.2 و-0.2 محدود مي كند. به اين ترتيب فقط از 20% توان موتور DC استفاده خواهيم نمود.

حال كه با بلوك هاي مهم به كار رفته در ديناميك سيستم و نيز كنترل آن آشنا شديد، دكمه Start simulation را بزنيد و نتايج شبيه سازي را روي scope مشاهده كنيد.

4-4 راه اندازي سيستم در real-time

براي كار با سيستم آونگ معكوس مراحل زير را طي کنيد

- در پنجره اصلي روي Swing, Uptight and Down Stabilization كليك كنيد تا فايل سيمولينكي به نام  P1_ExpDemo باز شود. اين بار نيز در درايو F يك پوشه به نام گروه خود ايجاد كنيد و يك كپي از اين فايل را در آنجا ذخيره كنيد. فايل اصلي را ببنديد و از اين پس با نسخه كپي شده آن كار كنيد. (توجه شود كه هيچ تغييري در فايل اصلي ايجاد نشود.)

- ارابه را به منتها اليه سمت چپ برده و روي دكمه Reset Encoders دو بار كليك كنيد. به اين ترتيب مقدار هر دو سنسور موجود صفر قرار داده مي شود. سپس ارابه را در مركز ريل قرار دهيد.

- حال در منوي Tools در قسمت Real Time Workshop روي گزينه Build Model كليك كنيد تا مدل Compile شود. (مي توانيد از Ctrl+B استفاده كنيد) بعد از آن كه در محيط MATLAB موفقيت آميز بودن فرآيند كامپايل اعلام شد، روي دكمه Connect to target كليك كنيد.

- در ادامه دكمه Start real time code را بزنيد. به اين ترتيب سيگنال PWM  به موتور DC اعمال شده و سيستم در وضعيت كنترل شده به راه مي افتد. مكانيزم كنترل همان است كه در بخش Simulation بررسي شد.

- در حين آزمايش، با دو بار كليک روي scope مي توانيد سيگنال هاي سرعت و موقعيت و سيگنال كنترل را را همزمان مشاهده كنيد. چنان كه در شبيه سازي ديديم آونگ پس از مدت معيني به نقطه تعادل پايدار خود باز مي گردد و الگوريتم كنترلي به وضعيت crane control تغيير مي يابد. در اين حالت آونگ را با دست كمي حركت دهيد و رفتار سيستم حلقه بسته را مشاهده كنيد.

- براي توقف آزمايش، روي دكمه Stop simulation كليك كنيد.

توجه: با فشردن دكمه اضطراري قرمز در هر لحظه مي توان به آزمايش خاتمه داد. در صورت بروز رفتارهاي غير منتظره در سيستم، از اين دكمه براي پايان دادن به آزمايش استفاده كنيد.

توجه: با حفظ بلوك هاي درايور، sensors و Normalization مي توانيد ساير قسمتها را مطابق با الگوريتم مورد نظر خود تغيير دهيد.

ضميمه 1 :

جدول (1) پارامترهاي سيستم آونگ معکوس