آزمايش 2- مدل سازي و شناسايي سيستم آونگ معكوس

هدف از آزمايش:

- تعيين معادلات حالت سيستم  با استفاده از روابط ديناميكي

- خطي سازي سيستم حول نقاط تعادل پايدار و ناپايدار

- شناسايي سيستم حول نقطه تعادل پايدار  با استفاده از پاسخ فركانسي و پاسخ زماني

- شناسايي سيستم حول نقطه تعادل ناپايدار  با استفاده از پاسخ فركانسي

- اعتبار سنجي مدل هاي خطي شده حول نقاط تعادل پايدار و ناپايدار

- معادلات حالت سيستم با استفاده از روابط فيزيكي

شكل (1) نمايي از يك سيستم آونگ معكوس به همراه نيروهاي وارد بر آن را نشان مي دهد.

شكل(1) سيستم آونگ معكوس به همراه نيروهاي وارد بر آن

در اين قسمت مي خواهيم معادلات حالت سيستم را با استفاده از روابط فيزيكي به دست آوريم. بردار حالت سيستم را به فرم  در نظر بگيريد كه در آن   موقعيت ارابه و  زاويه بين راستاي قايم (رو به بالا) و آونگ  باشد كه در خلاف جهت عقربه هاي ساعت سنجيده ميشود.   سرعت ارابه  و  سرعت زاويه اي آونگ مي باشد.

اصطكاك ارابه روي ريل از دو قسمت تشكيل مي شود.

- اصطكاك ايستايي كه به فرم  بوده و به دليل ماهيت غير خطي آن خارج از مدل خطي جبران سازي مي شود و در مدل سازي لحاظ نمي شود.

- اصطكاك جنبشي كه متناسب با سرعت ارابه روي ريل بوده و به فرم  مي باشد.

به علاوه حركت دوراني آونگ نيز ايجاد گشتاور اصطكاك مي كند كه متناسب با سرعت زاويه اي آونگ بوده و به فرم  مي باشد.

پارامترهاي زير را معلوم در نظر بگيريد: (مقادير عددي آن ها در جدول (1) آورده شده است.)

: مجموع جرم آونگ و ارابه

: فاصله محور چرخش آونگ تا مركز جرم سيستم

: ممان اينرسي كل مربوط به مركز جرم سيستم

: ضريب اصطكاك ديناميكي

: ضريب اصطكاك دوراني

توجه: طريقه محاسبه  و  بر حسب جرم و فاصله بين مولفه هاي مختلف سيستم در ضميمه آورده شده وبراي سادگي در معادلات حالت كافي است از اين پارامترها استفاده شود.

گام اول: مي دانيم قانون دوم نيوتون براي حرکت خطي به فرم زير مي باشد که در آن  مختصات افقي و  مختصات قائم مرکز جرم سيستم و برايند نيروهاي افقي و برايند نيروهاي قائم  وارد بر جسم مي باشد.

(1)

(2)

برايند نيروهاي وارد بر مرکز جرم  را در راستاي افقي و قائم يافته و روابط فوق را مجموعه آونگ و ارابه با استفاده از  پارامترهاي معلوم بازنويسي نماييد.

راهنمايي: براي سيستم مذکور مختصات افقي و قائم مرکز جرم به ترتيب برابر  و

مي باشد.

گام دوم: مي دانيم رابطه ي ممان اينرسي  براي حركت دوراني به فرم زير مي باشد:

(3)

گشتاور کل وارد بر مجموعه را يافته و رابطه فوق را براي اين سيستم بازنويسي نماييد.

گام سوم: با استفاده از روابط به دست آمده از 2 مرحله قبلي معادلات حالت سيستم را با در نظر گرفتن F  (نيروي افقي اعمال شده از موتور) به عنوان ورودي سيستم به دست آوريد.

(روابط به دست آمده در اين بخش بايد منطبق بر روابط ارائه شده براي سيستم در بخش 3-1 جلسه قبل باشد.)

گام چهارم: لحاظ نمودن ديناميك موتور:

ورودي واقعي سيستم ولتاژ اعمال شده به موتور مي باشد. حال آن كه در روابط بالا F به عنوان ورودي در نظر گرفته شده است. در اين مرحله لازم است معادلات حالت را بر حسب ولتاژ اعمال شده به موتور (u)  به دست آوريم:

گشتاور ايجاد شده دراثر چرخش موتور متناسب با  جريان در سيم پيچ موتور است:

(4)

از طرفي رابطه ولتاژ و جريان در موتور به صورت زير است:

(5)

كه ω سرعت زاويه اي موتور است.

با استفاده از روابط بالا نشان دهيد رابطه خطي زير بين نيروي اعمال شده از موتور (F) با ولتاژ اعمال شده به موتور و سرعت ارابه برقرار است:

(6)

مقادير ثابت  و  را بر حسب پارامترهاي موتور بيابيد. توجه شود كه مقادير  و  براي اين سيستم در جدول (1) در ضميمه آورده شده است.

گام پنجم: با استفاده از رابطه ي بالا معادلات حالت را با در نظر گرفتن ولتاژ اعمال شده به عنوان ورودي بازنويسي كنيد.

سوال1- به نظر شما در روش ارائه شده براي مدل سازي چه ساده سازي هايي در نظر گرفته شده است؟

- خطي سازي حول نقاط تعادل پايدار و ناپايدار

گام اول: تعيين نقاط تعادل سيستم

معادلات حالت سيستم نامتغير با زمان بدون اعمال ورودي به فرم  مي باشد. در اين حالت تمامي نقاط تعادل سيستم، از حل معادله  به دست مي آيد .

با استفاده از معادلات حالت به دست آمده، نقاط تعادل سيستم آونگ معکوس را به دست آوريد.

سوال2- خواهيد ديد که اين سيستم بيشمار نقطه تعادل پايدار و بيشمار نقطه تعادل ناپايدار دارد. مفهوم اين نقاط تعادل را شرح دهيد.

گام دوم: خطي سازي مدل غير خطي سيستم

,

نمايش فضاي حالت به دست آمده در بخش 1 را مي توان به فرم زير در نظر گرفت:

(7)

که  توابع همواري مي باشند. لذا مي توان نوشت:

(8)

فرض کنيم  در اين صورت با تعريف

(9)

خواهيم داشت

(10)

قضيه: اگر مقادير ويژه A صفر يا مختلط محض نباشند مي توان از جملات غيير خطي به طور موضعي صرف نظر کرد.

لذا به معادلات زير مي رسيم:

(11)

با تشکيل ماتريس هاي  سيستم را يک بار حول نقطه تعادل  پايدار (0,π,0,0) و يک بار يک بار حول نقطه تعادل  ناپايدار (0,0,0,0) خطي سازي كنيد. به اين ترتيب مدل خطي شده سيستم آونگ معكوس حول 2 نقطه تعادل به دست مي آيد.

گام سوم:به دست آوردن توابع تبديل: با داشتن نمايش فضاي حالت سيستم، تابع تبديل متناظر با آن از رابطه زير به دست مي آيد.

(12)

با استفاده از رابطه فوق، توابع تبديل از u به Ѳ (زاويه آونگ) و نيز از u به x (موقعيت ارابه) را براي دو مدل پايدار و ناپايدار بيابيد. (4 تابع تبديل به دست آوريد و آن ها را ، ، و بناميد).

گام چهارم: مقادير ويژه ماتريس A را براي هر يك از مدل هاي به دست آمده محاسبه كرده و راجع به محل قرارگيري آن ها بحث نماييد.

سوال 3- تحقيق کنيد که مقادير ويژه A، همان قطب هاي تابع تبديل هستند.

سوال4-  تاثير اصطكاك در محل قرارگيري مقادير ويژه اين سيستم چيست؟

- شناسايي سيستم آونگ معکوس با استفاده از داده هاي تجربي

در اين قسمت، هدف به دست آوردن اطلاعاتي از پاسخ فركانسي و پاسخ زماني  سيستم با در نظر ولتاژ اعمال شده به عنوان ورودي براي سيستم آونگ و پاندول مي باشد.

3-1- شناسايي سيستم حول نقطه تعادل  پايدار (0,π,0,0)

مرحله اول : استفاده از پاسخ پله ي سيستم مي تواند اطلاعات اوليه اي از قبيل بهره DC ، ثابت زماني غالب، مينيمم فاز يا غير مينيمم فاز بودن سيستم، تاخير زماني و ... را بدهد. بنابراين در اين مرحله از پاسخ پله در شناسايي  استفاده مي كنيم.

فايل سيمولينک جديدي در پوشه گروه خود ايجاد کنيد. (براي اطمينان از صحت تنظيمات لازم براي کار در real time، يکي از فايل هاي سيمولينک قبلي را کپي کنيد. )سيستم را در وضعيت حلقه باز قرار دهيد. (شکل 2))بعد از reset  كردن سنسورها  و اطمينان از صحت عملكرد آن ها ارابه را  در در منتها اليه سمت راست و آونگ را رو به پايين در وضعيت ساكن قرار دهيد. سيگنال پالس با اندازه کم وعرض کافي را در ورودي سيستم اعمال كنيد. (توجه كنيد كه سيستم در وضعيت حلقه باز بوده و نيروي بسيار كوچكي ميتواند ارابه را تاحد زيادي جابجا كند.).

شکل (2) شناسايي حلقه باز سيستم

پاسخ سرعت و موقعيت ارابه را روي scope مشاهده و رسم كنيد.

توجه شود به دليل مشتق گيري عددي از سيگنال مكان، سيگنال سرعت به هيچ وجه هموار نيست.

آيا سيستم  مينيمم فاز است؟ بهره ي استاتيكي تابع تبديل فوق با استفاده از شيب سيگنال مكان چه قدر است؟مقدار نهايي پاسخ سرعت سيستم چه قدر است؟ با استفاده از پاسخ هاي فوق چه اطلاعات ديگري راجع به اين تابع تبديل به دست آوريد؟

پاسخ پله سرعت و مكان ارابه را براي توابع تبديلي كه در اين جلسه با استفاده از روابط فيزيكي به دست آورده ايد رسم و نتايج را مقايسه كنيد.

سوال5-  چه عواملي را در اختلاف بين پاسخ ها دخيل مي دانيد؟

- براي تحليل بهتر داده ها مي توانيد  آن ها را به Workspace منتقل نماييد. در اين صورت در ابتدا روي  scope دو بار كليك كنيد و تنظيمات آن را  مطابق شکل (3) در آوريد.(در قسمت variable name نام دلخواهي براي متغير انتخاب نماييد.)

شکل(3) تنظيمات scope

پس از انجام آزمايش و مشاهده نتايج روي scope از دستور زيردر workspace استفاده كنيد:

Plot(Variable name.time(a:b),Variable name.signals.values(a:b,1),

Variable name.time(a:b),Variable name.signals.values(a:b,2))

كه در آن a و  b با توجه به بازه ي زماني مطلوب تعيين ميشود. (با توجه به زمان نمونه برداري 0.01  ثانيه براي مشاهده 5 ثانيه اول اين مقادير به ترتيب 0 و 500 انتخاب مي شود) .

مرحله دوم : حال مي خواهيم پاسخ فركانسي سيستم را براي تابع تبديل متناظر با زاويه آونگ، حول نقطه تعادل پايدار، به دست آوريم. به اين منظور سيستم حلقه باز را با ورودي هاي به فرم  تحريك نماييد كه مقادير  و  بايد انتخاب شود. پس از حذف حالات گذرا خروجي سيستم به فرم

خواهد بود. اين فرايند را براي تعداد مناسبي ω در بازه فركانسي مورد نظر تكرار و در هر مرحله بهره و فاز سيستم را ثبت نماييد.

پيش از انجام آزمايش به نكات زير توجه كنيد.

- انتخاب محدوده فركانسي مطلوب خود مستلزم دانش اوليه اي راجع به سيستم مي باشد. در اين سيستم اندازه گيري ها را براي بازه فركانسي rad/s   [0.5-10]انجام دهيد.

- دامنه سيگنال ورودي  را به حد كافي كوچك انتخاب كنيد تا اعتبار مدل خطي برقرار باشد. مقدار انتخابي خود را ذكر كنيد.

- سيگنال ورودي  نبايد توسط بلوک اشباع بريده شده باشد.

- بعد از تحريك سيستم بايد چند ثانيه صبر كنيد تا حالات گذرا حذف شود و سپس شروع به جمع آوري داده هاي معتبر نماييد. با مشاهده ي سيگنال ورودي و خروجي روي  scopeمي توانيد زماني كه طول مي كشد تا حالات گذرا به طور كامل حذف شوند را تشخيص دهيد.

- اندازه گيري دقيق بهره و اختلاف فاز سيستم به خصوص در فركانس هاي بالاتر مي تواند مشكل باشد. لذا بهتر است داده ها را مطابق روش گفته شده در مرحله قبل، به Workspace منتقل و پردازش مناسب را در بازه مورد نظر روي آن ها انجام دهيد.

- مي توانيد براي شناسايي  پاسخ فركانسي زاويه آونگ، ابتدا پاسخ سرعت زاويه اي آن را به دست آورده و در ادامه يك انتگرال گير به آن اضافه كنيد. به نظر شما مزيت اين روش چيست؟

با توجه به نكات بالا پاسخ فركانسي تابع تبديل متناظر با موقعيت آونگ را به دست آوريد  نمودارهاي بهره و فاز هر يك را رسم كنيد.

سوال 6-  بيشترين بهره سيستم درچه فركانسي حاصل مي شود؟

پاسخ فركانسي زاويه آونگ حول نقطه تعادل پايدار را براي توابع تبديلي كه در اين جلسه با استفاده از روابط فيزيكي به دست آورده ايد رسم و نتايج را مقايسه كنيد.

3-2- شناسايي سيستم حول نقطه تعادل  ناپايدار (0,0,0,0)

شناسايي سيستم ناپايدار همواره در وضعيت حلقه بسته صورت مي گيرد. لذا سيستم را مانند ابتداي كار در وضعيت حلقه بسته قرار دهيد.

ادامه فرايند شناسايي  همچون حالت قبلي با دادن سيگنال هاي سينوسي با دامنه كوچك صورت مي گيرد. ولي در اين حالت سيستم حتي نزديك به نقطه تعادل  خود به سختي و تنها دربازه  فركانسي مشخص رفتار خطي از خود نشان مي دهد.  با در نظر گرفتن نكات ذكر شده در مرحله قبل آزمايش را تكرار كنيد. به اين ترتيب كه در ورودي مرجع سينوسي با دامنه كوچك اعمال نماييد. و سيگنال ورودي واقعي سيستم(u) و زاويه آونگ را روي scope مشاهده كنيد. در اين حالت براي مشاهده سيگنال u مي توانيد يك فيلتر پايين گذر با پهناي باند مناسب در مسير آن به اسكوپ قرار دهيد.

در چه محدوده فركانسي رفتار سيستم نسبتا خطي و انجام آزمايش ميسر است؟

پاسخ فركانسي تابع تبديل متناظر با موقعيت آونگ را به دست آوريد و با نتايج حاصل از مدل سازي فيزيکي مقايسه نماييد.

ضميمه2 : نحوه محاسبه  در مدل سازي فيزيکي سيستم

شکل (4) نمايي از آونگ و ابعاد آن

جدول (2) پارامترهاي فيزيکي آونگ

ممان اينرسي آونگ نسبت به محور چرخش آن از رابطه زير به دست مي آيد:

به اين ترتيب ممان اينرسي کل نسبت داده شده به مرکز جرم عبارت است از

فاصله مرکز جرم  تا محور چرخش () نيز از رابطه زير قابل محاسبه مي باشد: