آزمايش3- كنترل سيستم آونگ معكوس

هدف از آزمايش:

- طراحي كنترل كننده تک ورودي تک خروجي براي پايدار سازي سيستم آونگ معكوس

- بررسي پاسخ سيستم حلقه بسته در برابر اغتشاشات

- بررسي عملكرد سيستم حلقه بسته در مد crane control

- طراحي كنترل كننده پايدارساز در MATLAB

هدف از اين آزمايش طراحي كنترل كننده اي براي سيستم پاندول معکوس است كه زاويه آونگ  را به عنوان ورودي دريافت نموده  وبراي سيستم حلقه بسته مطلوبات  زير را برآورده سازد:

- پايداري سيستم حلقه بسته با در نظر گرفتن زاويه آونگ به عنوان خروجي.

- فرض كنيد  اغتشاشي به صورت ضربه با اندازه ي 0.1 مطابق شکل (1) به مجموعه وارد شود. بيشترين زاويه انحراف مجاز از وضعيت قائم رو به بالا 4 درجه مي باشد.

- اثراغتشاش فوق حداكثر در 3 ثانيه حذف گردد.

به منظورطراحي كنترلري با ويژگي هاي فوق  مراحل زير را  طي كنيد:

گام اول: مدل خطي به دست آمده از آزمايش قبلي با تابع تبديل  را در نظر بگيريد. در طراحي اين جلسه فرض کنيد كه كنترل كننده تنها مي تواند زاويه آونگ را به عنوان ورودي اختيار نمايد و به اين ترتيب يک کنترل کننده تک ورودي تک خروجي خواهيم داشت. با توجه به اين مسئله سيستم حلقه بسته با ورودي مرجع صفر و اغتشاش احتمالي وارد به ارابه به فرم زير خواهد بود:

+

+

شکل (1) مدل سيستم حلقه بسته

نمودار root locus را رسم كنيد. چنان كه مي بينيد يكي از ريشه هاي سيستم حلقه بسته همواره در سمت راست قرار دارد

سوال1- كنترل كننده تناسبي به تنهايي هرگز قادر به پايدارسازي سيستم فوق نيست. چرا؟

گام دوم: با قرار دادن صفرها و قطب هاي كنترل كننده در مكان هاي مناسب و تنظيم بهره يك كنترل كننده lead-lag مناسب براي پايدارسازي سيستم فوق پيشنهاد  و نمودار root locus متناظر با آن را رسم كنيد.

راهنمايي: قطب کنترل کننده lag را روي صفر قرار دهيد.

قطب هاي سيستم حلقه باز و حلقه بسته را بيابيد و با هم مقايسه كنيد.

گام سوم: اغتشاشي به فرم ضربه با اندازه 0.1 را در نظر بگيريد. با توجه به محل اعمال اغتشاش در شكل (1) تابع تبديل متناظر با آن را تشكيل داده و پاسخ سيستم حلقه بسته (زاويه آونگ) را به آن رسم كنيد.

گام چهارم: در صورت برآورده نشدن خواسته هاي مسئله پارامترهاي كنترل كننده را اصلاح كنيد.

گام پنجم: انتخابهاي متنوعي در تعيين كنترل كننده پايدارساز براي سيستم فوق وجود دارد. ولي توجه شود كه در طراحي اين جلسه  مكانيزم كنترل  تنها براي تابع تبديل  لحاظ گرديد. حال آن كه موقعيت ارابه اولا با محدوديت هاي فيزيكي روبرو است (طول ريل) و ديگر اين كه تمايل داريم آن را تا حد امكان نزديك به مركز ريل نگه داريم.

لذا بايد پاسخ موقعيت ارابه  نيز در حضور كنترل كننده طراحي شده ديده شود. به اين منظور تابع تبديل

از جلسه قبل را در نظر بگيريد. پاسخ موقعيت ارابه در حضور كنترل كننده را رسم و امكان تحقق فيزيكي سيستم كنترلي خود را بررسي نماييد. (با توجه به محدوديت طول ريل). در صورت لزوم پارامترهاي كنترل كننده را اصلاح نماييد.

- پياده سازي كنترل كننده طراحي شده در فايل شبيه سازي جعبه ابزار Pendulum1

پيش از پياده سازي real time بايد كنترل كننده طراحي شده در قسمت قبل را در قسمت شبيه سازي جعبه ابزار Pendulum1 بيازماييد تا از خطاهاي احتمالي مطلع شويد و ديگر اين كه اثر كنترل كننده روي سيستم شبيه سازي شده غير خطي را نيز بيازماييد. يك كپي از فايل شبيه سازي تهيه و آن را باز كنيد. بلوك controller swing up و به دنبال آن بلوك linear control را باز كنيد. كنترل كننده اي كه از پيش براي اين سيستم در نظر گرفته شده از نوع فيدبك حالت مي باشد كه زاويه آونگ و موقعيت ارابه (و مشتق آنها ) را به عنوان ورودي دريافت و سيگنال كنترلي مناسب را ايجاد مي كند. كنترل كننده از پيش طراحي شده را حذف و كنترل كننده طراحي شده خود را جايگزين نماييد.

- پياده سازي كنترل كننده طراحي شده در real time

ساختار كنترلي به دست آمده در مرحله قبل را در قسمت real time قرار دهيد. مقدمات لازم براي راه اندازي سيستم كه در جلسه اول عنوان شد انجام دهيد. مي توانيد در ابتدا آونگ را با دست رو به بالا نگه داريد.  پس از راه اندازي سيستم با مشاهده نحوه حركت مجموعه و سيگنال هاي مشاهده شده روي scope عملكرد كنترل كننده خود را در برقراري پايداري ارزيابي نماييد.

به سيگنال كنترلي روي scope  توجه كنيد. بهتر است اين سيگنال از محدوده اشباع فراتر نرود و در ضمن تغييرات بسيار شديد نداشته باشد.

حال با دست ضربه كوچكي به آونگ وارد كنيد. عملكرد سيستم حلقه بسته در برابر اغتشاشات كوچك چگونه است؟

- بررسي مكانيزم كنترل در وضعيت آونگ  رو به پايين (Crane Control)

راجع به اين مد كنترلي در جلسه اول توضيحاتي ارائه گرديد. بلوک Controller PID را باز کنيد. 2 کنترل کننده PID به اين منظور طراحي شده است که يکي از آنها زاويه آونگ و ديگري موقعيت ارابه را به عنوان ورودي مي گيرد. کنترل کننده swing را حذف و تنها اين کنترل کننده را در مسير قرار دهيد. (شکل (2)) سيگنال مربعي با اندازه 0.2 و فرکانس 0.05 هرتز را به عنوان ورودي مرجع موقعيت ارابه اعمال و سيگنال هاي زاويه آونگ و مکان ارابه را روي Scope رويت کنيد.

شکل(2) کنترل Crane

اندازه پارامتر تناسبي K در کنترل کننده PD  موقعيت ارابه را يک بار افزايش و بار ديگر کاهش دهيد و اثر اين تغيير را در خروجي مشاهده کنيد .

اندازه پارامتر مشتق گير D را در کنترل کننده مذکور  يک بار افزايش و بار ديگر کاهش دهيد .

سوال2-  نقش هر يک از پارامترهاي K و D در اين کنترل کننده چيست؟