آزمايش 1 – آشنايي با سيستم آيروديناميکي دو رُتوره (سادر)

# هدف از آزمايش

- آشنايي با سيستم آيروديناميکي دو رُتوره و ويژگي‌هاي آن

- آشنايي با محيط نرم‌افزاري GUI مربوط به اين سيستم

- يادگيري روش آزمودن صحّت اتّصالات دستگاه

- يادگيري چگونگي راه‌اندازي و کارکردن با دستگاه براي آزمايش‌هاي بعدي

# نکات ايمني و عملي

- به هيچ وجه دست خود و يا هر جسم ديگري را داخل طلق محافظ پروانه‌ها نبريد؛ از برداشتن آن‌ها و يا راه‌اندازي سيستم بدون وجود آن‌ها خودداري کنيد.

- قبل از راه‌اندازي، مطمئن شويد که در تمام گستره‌ي حرکتي دستگاه مانعي وجود نداشته باشد.

- هر گاه رفتار غيرمنتظره‌اي از دستگاه مشاهده کرديد، با شستي قرمزرنگ STOP سيستم را متوقّف کنيد.

- محيط اطراف واحد تغذيه را به اندازه‌اي که هوا به راحتي جريان داشته باشد خالي بگذاريد و از گذاشتن وسايل خود در نزديکي اين واحد خودداري کنيد.

- هر جا که نياز به تغييردادن مدل‌ها بود، نخست نسخه‌اي از مدل را با نامي خاص در پوشه‌‌‌‌ي گروه خود ذخيره کنيد، سپس تغييرات را روي نسخه‌ي خودتان اعمال کنيد؛ با اين وجود هر جا نياز به اين کار بوده، مجدّداً توضيحات لازم ارائه شده‌است.

# 1	معرّفي

ســيستم آيروديناميکي دو رُتوره (سادر) يک دستگاه آزمايشگاهي است که براي آزمايش‌هاي کنترلي طرّاحي شده‌است. رفتار اين دستگاه از جنبه‌هاي خاصّي به رفتار بال‌گرد با دو درجه‌ي آزادي شبيه است (حرکت جانبي و بالا پايين را شامل مي‌شود ولي حرکت چرخشي در راستاي محور اصلي افقي را شامل نمي‌شود) و از ديدگاه کنترلي نمونه‌اي از يک سيستم درجه‌بالاي غيرخطّي چند-ورودي چند-خروجي با تزويج متقابل قابل توجّه است. از آن جايي که اين سيستم از يک رايانه‌ي شخصي کنترل مي‌شود، همراه با سخت‌افزار و نرم‌افزار عرضه مي‌شود. در کنار واحد مکانيکي، منبع و واسط تغذيه، مدارها و کابل‌هاي واسطه و يک بُرد (کارت) ورودي/خروجي اختصاصي RT-DAC/PCI در اختيار شما قرار دارد. نرم‌افزار به صورت real-time تحت MS Windows® 2000/xP با استفاده از MATLAB® نسخه‌هاي 5/6 و مابعد همراه جعبه‌ابزارهاي RTW و RTWT کار مي‌کند (1). در شکل 1 اجزاي دستگاه قبل از نصب ديده مي‌شوند.

شکل 1 سادر، قبل از نصب [2]

پرسش 1: منظور از تزويج متقابل قابل توجّه در يک سيستم چند-ورودي چند-خروجي چيست؟

آزمايش‌هاي کنترلي به صورت real-time در محيط MATLAB/Simulink برنامه‌ريزي و اجرا مي‌شوند. بنابراين لازم است که با جعبه‌ابزارهاي RTW و RTWT آشنايي داشته‌باشيد.

شکل 2 دستگاه آزمايشگاهي: سيستم شبه بال‌گرد [1]

در شکل 2 شماتيکي از اين مجموعه‌ي آزمايشگاهي نشان داده شده‌است. اين دستگاه شامل يک ميله است که طوري روي پايه‌اش لولا شده که مي‌تواند آزادانه در صفحات افقي و عمودي بچرخد. در دو انتهاي اين ميله رُتورهايي هستند (رُتور اصلي و رُتور دُم) که با موتورهاي DC به حرکت درمي‌آيند. يک بازوي تعادل با وزنه در انتهايش در محل لولا روي ميله نصب شده‌است. حالت ميله با چهار متغير فرايند توصيف مي‌شود. دو متغيرحالت اضافي هم سرعت زاويه‌اي رُتورها هستند که با سرعت‌سنج‌هاي متّصل به موتورهاي DC اندازه‌گيري مي‌شوند.

پرسش 2: متغيرهاي حالت ميله را مشخّص کنيد.

در يک بال‌گرد نيروي آيروديناميکي با تغيير «زاويه‌ي حمله» رُتورها کنترل مي‌شود. مجموعه‌ي آزمايشگاهي شکل 2 طوري ساخته شده که زاويه‌ي حمله ثابت است و نيروي آيروديناميکي با تغيير سرعت رُتور کنترل مي‌شود.

پرسش 3: با اين شرايط، ورودي‌هاي کنترلي سادر کدامند؟

پرسش 4: تزويج موجود در سيستم را شرح دهيد.

يک رايانه‌ي سازگار با IBM-PC مي‌تواند براي کنترل سادر به صورت real-time به کار رود. همان طور که پيش از اين اشاره شد، رايانه‌ي مورد استفاده بايد با يک بُرد واسطه (RT-DAC/PCI) تجهيز شده‌باشد. شکل 3 جزئيات پيکربندي سخت‌افزار سيستم کنترل سادر را نشان مي‌دهد.

شکل 3 پيکربندي سخت‌افزار سادر [1]

نرم‌افزار کنترل TRAS در جعبه‌ابزاري به همين نام قرار دارد. اين جعبه‌ابزار از جعبه‌ابزارهاي RTWT و RTW از MATLAB استفاده مي‌کند.

جعبه‌ابزار TRAS مجموعه‌اي از M-fileهای تابعی، مدل‌هاي Simulink، و MEX-file با کد C است که محيط MATLAB را به منظور حل‌کردن مسائل مدل‌سازي، طرّاحي و کنترل سادر توسعه مي‌دهد. نرم‌افزار موجود تمام مراحل ايجاد يک سيستم کنترل را پشتيباني مي‌کند:

- شناسايي on-line فرايند،

- مدل‌سازي، طرّاحي و شبيه‌سازي سيستم کنترل،

- پياده‌سازي real-time الگوريتم‌هاي کنترل.

جعبه‌ابزار TRAS بر آن است تا کاربر را با ابزارهاي نرم‌افزاري گوناگوني تأمين کند که امکان:

- جريان on-line اطّلاعات بين فرايند و محيط MATLAB،

- آزمايش‌هاي کنترل real-time با استفاده از الگوريتم‌هاي demo،

- ايجاد، شبيه‌سازي و اعمال الگوريتم‌هاي کنترلي تعريف‌شده به وسيله‌ي کاربر

را فراهم مي‌کنند.

سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاي لازم براي استفاده از سادر قبلاً توسّط مسئولان آزمايشگاه نصب شده‌اند.

# 2	آشنايي با نرم‌افزار سادر

سادر يک سيستم «باز» است، به اين معني که کاربر مي‌تواند بر پايه‌ي سخت‌افزار و نرم‌افزار همراه آن، و با ايجاد تغييراتي در آن‌ها کنترل سادر را محقّق کند. نرم‌افزار شامل محرّک دستگاه سازگار با جعبه‌ابزار RTWT است.

کاربر از طريق پنجره‌ي کنترل سادر به تمام عملکردهاي اصلي سادر دسترسي سريع دارد که شامل شناسايي، محرّک، مدل‌هاي شبيه‌سازي و مثال‌هايي از کاربرد است.

شکل 4 پنجره‌ي کنترل سادر

براي وارد شدن به اين محيط GUI کافي است که در پنجره‌ي فرمان MATLAB وارد کنيم

>> tras

به اين ترتيب پنجره‌ي کنترل سادر مطابق شکل 4 باز مي‌شود.

پنجره‌ي کنترل سادر داراي پنج گروه دکمه است که با دَبِل‌کليک کردن روي هر دکمه پنجره‌ي جديدي باز مي‌شود.

- Tools شامل Basic Tests، Reset Angles، Manual Setup و STOP؛

- RTWT Device Driver شامل TRAS Device Driver؛

- Basic Identification شامل Static Characteristics؛

- Simulation Models شامل 1-DOF Azimuth Simulation Model،1-DOF Pitch Simulation Model و 2-DOF Simulation Model؛

- Demo Controllers شامل PID Azimuth، PID Pitch و PID Cross-coupled or Simple.

پرسش 5: منظور از Static در Static Characteristics چيست؟

در جلسه‌ي نخست آزمايش صرفاً با اين سيستم آشنا مي‌شويد؛ کافي است مراحل زير را به صورت متوالي دنبال کنيد.

## 2-1	Tools

### 2-1-1	Basic Tests

روي دکمه‌ي Basic Tests دَبِل‌کليک کنيد. به اين ترتيب پنجره‌اي مانند شکل 5 باز مي‌شود. با استفاده از اين قسمت و تست‌هاي ساده‌اي که در آن انجام مي‌شود مي‌توان درستي سرهم‌بندي مکانيکي و سيم‌کشي را آزمود. اين تست‌ها براي اعتبارسنجي وجود و توالي سيستم‌هاي اندازه‌گيري و کنترل طرّاحي شده‌اند.

شکل 5 پنجره‌ي تست‌هاي اوّليه

پرسش 6: در چه صورت لازم است که تست‌هاي اين قسمت اجرا شوند؟

پرسش 7: آيا پس از اين تست‌ها مي‌توان به صحّت سيگنال‌ها اطمينان داشت؟

در گام 1 روي دکمه‌ي Detect RT-DAC4/PCI board دَبِل‌کليک کنيد.

پرسش 8: [در صورتي که نرم‌افزار به درستي نصب شده‌باشد،] پس از اجراي گام 1 چند نوع پيام ممکن است روي نمايشگر رايانه ايجاد شود؟ هر کدام از اين پيام‌ها چه مفهومي دارد؟ چه عواملي مي‌توانند سبب بروز خطا در اين گام شوند؟

در گام 2 روي دکمه‌ي Reset Angle Encoders دَبِل‌کليک کنيد. پنجره‌اي مطابق شکل 6 باز مي‌شود. حال بايد ميله را در موقعيت مبدأ قرار دهيم و سپس Yes را کليک کنيم تا اِنکُدرها ريسِت شوند (حالت اوّليه‌ي ميله در بُرد واسطه ذخيره شود).

شکل 6 پنجره‌ي ريسِت‌کردن زوايا

در گام 3 روي دکمه‌ي Check Angles دَبِل‌کليک کنيد. سپس در پنجره‌ي بازشده روي Yes کليک کنيد. پنجره‌اي شبيه شکل 7 مشاهده مي‌کنيد که موقعيت فضايي ميله را نشان مي‌دهد. ميله را با دست جابه‌جا کنيد. آيا مسير جابه‌جايي ميله را روي شکل مي‌بينيد؟

شکل 7 اندازه‌گيري حرکت ميله

با دَبِل‌کليک کردن روي دکمه‌ي Open-Loop Control وارد گام 4 از تست‌هاي اوّليه مي‌شويد. در پنجره‌ي بازشده يک صفحه‌‌ي مختصات مي‌بينيد. از يکي از ربع‌ها شروع کنيد و روي آن کليک کنيد و به آرامي يک مستطيل که از هر چهار ربع بگذرد روي صفحه drag کنيد.

پرسش 9: در گام 4 تست‌هاي اوّليه، کدام قسمت‌هاي سيستم آزمايش مي‌شوند؟

پرسش 10: انتهاي قرمز خطوط آبي نشانگر چه کميتي است؟

پرسش 11: پس از dragکردن مستطيل گفته‌شده، مسير تقريبي حرکت TRAS در راستاي محورهاي  و z را در دو نمودار جداگانه رسم کنيد.

به اين ترتيب به پايان گام‌هاي Basic Tests رسيده‌ايد.

پرسش 12: [با کمک [1]] جدول زير را کامل کنيد.

| ايراد | راه حل [احتمالي] |
| --- | --- |
| بُرد RT-DAC4/PCI يافت نشد |  |
| اندازه‌گيري زوايا موفّقيت‌آميز نبود |  |
| پروانه‌ها نمي‌چرخند |  |
| سرعت‌ها اندازه‌گيري نمي‌شوند |  |

### 2-1-2	Reset Encoders

دکمه‌ي بعدي گروه Tools، دکمه‌ي Reset Encoders است. عملکرد اين دکمه دقيقاً همان عملکرد گام 2 از Basic Tests است.

پرسش 13: در چه شرايطي لازم است که از Reset Encoders استفاده کنيم؟

### 2-1-3	Manual Setup

تنها دکمه‌اي که از گروه Tools (غير از STOP) باقي مانده، Manual Setup است. با دَبِل‌کليک کردن روي اين دکمه، برنامه‌ي تنظيم دستي سادر باز مي‌شود (شکل 8) که از طريق آن به پارامترهاي اصلي سادر دسترسي داريد. اين برنامه شامل 4 فريم است:

- RT-DAC4/PCI board

- Encoders

- Control

- Tacho.

پرسش 14: داده‌هايي که از اين برنامه به آن‌ها دسترسي داريم با چه نرخي به‌هنگام مي‌شوند؟

شکل 8 پنجره‌ي تنظيم دستي سادر

#### فريم RT-DAC4/PCI board

اين فريم پارامترهاي اصلي بُرد PCI را نشان مي‌دهد: تعداد بُردهاي پيدا شده، بُرد انتخابي، شماره‌ي باس، شماره‌ي اسلات، آدرس پايه، نسخه‌ي Logic، نام برنامه و وضعيت محرّک ورودي/خروجي. توضيح مختصري درباره‌ي هر يک از اين موارد در [1]، صص. 15-14، آمده‌است. تنها چيزي که در اين‌جا نياز داريم اين است که 1 بُرد پيدا شده‌باشد و وضعيت محرّک ورودي/خروجي آن OK باشد. اطّلاعات اين فريم بيشتر از جنبه‌ي سيستم‌هاي ديجيتال حائز اهمّيت است.

#### فريم Encoders

وضعيت اِنکُدرهاي اندازه‌گيري زواياي قوس افقي (azimuth) و اوج (pitch) در ستون‌هاي Value و Angle [rad] اين فريم ديده مي‌شود. با استفاده از چک‌باکس‌هاي زير ستون Reset هم مي‌توان هر اِنکُدر را صفر کرد. دقّت کنيد که تا زماني که هر چک‌باکس علامت خورده باشد، انکدر مربوط به آن صفر مي‌ماند.

پرسش 15: اعداد ستون Value فريم Encoders در چه بازه‌اي قرار دارند؟

#### فريم Control

امکان تغيير دادن سيگنال‌هاي کنترلي از اين فريم فراهم مي‌شود. موتورهاي DC با سيگنال‌هاي PWM  کنترل مي‌شوند. مقادير ورودي‌هاي کنترلي را مي‌توان از دو راه، جعبه‌متن‌هاي Azimuth و Pitch و يا لغزنده‌ي زير آن‌ها تعيين کرد؛ اين مقادير [نرماليزه‌شده] مي‌توانند بين 0/1- و 0/1 باشند. براي متوقّف کردن سيگنال‌هاي کنترلي از دکمه‌ي STOP موجود در اين فريم مي‌توان استفاده کرد. فرکانس هر ورودي را مي‌توان با تغيير مقدار جعبه‌متن مقابل PWM prescaler متناظر با آن عوض کرد. پرچم و وضعيت گرمايي تقويت‌کننده‌هاي توان هم مقابل Thermal flag / status نشان داده شده‌اند.

پرسش 16: حداکثر فرکانس هر سيگنال کنترلي را مشخّص کنيد.

پرسش 17: درباره‌ي حفاظت گرمايي دستگاه توضيح دهيد.

شکل 9 محرّک دستگاه با جعبه‌ابزار RTWT

#### فريم Tacho

اين فريم ولتاژ خروجي تاکوژنراتورها (بر حسب ولت) و سرعت پروانه‌ها (بر حسب دور در دقيقه)، که از روي ولتاژ تاکوژنراتورهاي متناظر محاسبه شده‌اند، را نشان مي‌دهد.

## 2-2	RTWT Device Driver

اين محرّک يک واسطه بين محيط real-time نرم‌افزار MATLAB و بُرد ورودي/خروجي RT-DAC/PCI است. روي TRAS Device Driver دَبِل‌کليک کنيد. پنجره‌اي مانند شکل 9 باز مي‌شود.

اين مدل همان محلّ پياده‌سازي کنترل‌کننده‌اي است که در آزمايش 3 طرّاحي خواهيد کرد. از آن‌جا که لازم است در اين مدل تغييراتي ايجاد کنيد، لازم است که يک نسخه از اين مدل را به نام

tras_{روز هفته}_{شماره‌ي گروه}

در پوشه‌ي گروه خود ذخيره کنيد.

اين محرّک دستگاه دو ورودي کنترلي و يک ورودي براي ريسِت کردن انکدرها دارد. اگر روي اين بلوک دَبِل‌کليک کنيد، ماسک اين بلوک را مي‌بينيم که حاوي آدرس پايه و زمان نمونه‌برداري است. همچنين مي‌توانيد داخل بلوک TRAS را، که ماسک شده‌است، با راست‌کليک کردن روي اين بلوک و انتخاب Look Under Mask ببينيد. اين محرّک از توابعي استفاده مي‌کند که مستقيماً با بُرد RT-DAC/PCI ارتباط برقرار مي‌کنند.

پرسش 18: آيا هميشه مي‌توانيم براي ريسِت‌کردن اِنکُدرها از ورودي موجود در اين مدل استفاده کنيم؟

پرسش 19: اگر بخواهيم زمان نمونه‌برداري را تغيير دهيم، چه کارهايي بايد انجام دهيم؟ (اين کار را در عمل انجام ندهيد.)

پرسش 20: چگونه مطمئن هستيم که ورودي [نرماليزه‌شده] با اندازه‌ي بزرگ‌تر از 1 به سيستم فيزيکي اعمال نمي‌شود؟

## 2-3	Basic Identification

تنها دکمه‌ي موجود در اين گروه Static Characteristic است که در آزمايش‌هاي بعدي به تفصيل به آن مي‌پردازيم.

## 2-4	Simulation Models

در اين گروه سه مدل براي شبيه‌سازي سيستم فيزيکي وجود دارند: مدل 1 درجه‌ي آزادي زاويه‌ي قوس افقي، مدل 1 درجه‌ي آزادي زاويه‌ي اوج و مدل 2 درجه‌ي آزادي. در آزمايش‌هاي بعدي با اين دستگاه لازم است قبل از اين که کنترل‌کننده‌اي را که طرّاحي کرده‌ايد روي سيستم واقعي آزمايش کنيد، ابتدا آن را روي اين مدل‌هاي شبيه‌سازي‌شده پياده کنيد و مطمئن شويد مشکل خاصي در طرّاحي شما وجود نداشته باشد. باز هم لازم است که نسخه‌اي از اين مدل‌ها را در پوشه‌ي گروه خود به ترتيب با نام‌هاي

tras_sim_azimuth_{روز هفته}_{شماره‌ي گروه}

و

tras_sim_pitch_{روز هفته}_{شماره‌ي گروه}

ذخيره کنيد. نيازي به ذخيره‌ي مدل سوم (مدل با 2 درجه‌ي آزادي) نيست، چرا که اين مدل MIMO است و حوزه‌ي اين درس سيستم‌هاي SISO است.

با دَبِل‌کليک کردن روي هر دکمه‌ي اين گروه، مدل مربوط به آن باز مي‌شود که شامل يک بلوک اصلي است که ورودي[ها] آن به کليد[ها] دوحالته‌ي متّصل به منابع سيگنال، و ورودي[ها] و خروجي‌هاي آن به اسکوپ[ها] وصل شده‌اند. در واقع اين بلوک اصلي همان مدل شبيه‌سازي‌شده است که با دَبِل‌کليک کردن روي آن مي‌توانيد جزئيات داخل آن را ببينيد.

پرسش 21: اگر درون مدل‌هاي شبيه‌سازي‌شده را ببينيم، تقريباً همه‌ي بلوک‌هاي به کار رفته، بلوک‌هاي متعارف Simulink هستند. با اين حساب ويژگي‌هاي خاص و مشخّصه‌هاي نامتعارف آن چگونه در مدل لحاظ شده‌اند؟

## 2-5	Demo Controllers

در اين گروه سه کنترل‌کننده‌ي واقعي، براي حالت‌هاي 1 درجه‌ي آزادي و 2 درجه‌ي آزادي پياده‌سازي شده‌اند. کنترل‌کننده‌هاي پياده‌سازي شده از نوع PID هستند و شما مي‌توانيد سيستم را با کمک آن‌ها راه‌اندازي کرده و عملکرد آن را مشاهده کنيد؛ ابتدا روي دکمه‌‌ي مورد نظر دَبِل‌کليک کنيد و در پنجره‌ي بازشده از منوها

Tools > Real-Time Workshop > Build Model

را انتخاب کنيد (يا اين که از ميان‌بر Ctrl+B استفاده کنيد). سپس Connect To Target را از نوار ابزار يا از منوي Simulation انتخاب کنيد (ميان‌بر Ctrl+T). پس از اجراي موفّقيت‌آميز اين مراحل، Start Real-Time Code را از منوي Simulation يا نوار ابزار کليک کنيد. اين مراحل را بايد در آزمايش 3، که کنترل‌کننده‌ي خود را پياده‌سازي خواهيد کرد، پس از قراردادن طرّاحي در نسخه‌اي از TRAS Device Driver، تکرار کنيد.

براي اين که عملکرد دستگاه را در حالات با 1 درجه‌ي آزادي بهتر ببينيد، مي‌توانيد محوري را که روي آن کنترل نداريد، مانند  با گيره يا  با ميله‌ي تثبيت کننده ثابت نگه داريد.

پرسش 22: در مقايسه‌‌ي کنترل‌کننده‌ي کاربردي نمونه با مدل شبيه‌سازي متناظر، غير از اضافه شدن کنترل‌کننده[ها]، چه تغييري به چشم مي‌خورد؟ علّت آن چيست؟

# مراجع

.[1]Two Rotor Aero-dynamical System User's Manual. Kraków : InTeCo Ltd., 2006.

.[2] Two Rotor Aero-dynamical System Installation Manual. Kraków : InTeCo Ltd., 2006.

شکل 10 تثبيت محور azimuth با گيره [2]

شکل 11 تثبيت محور pitch با ميله‌ي تثبيت‌کننده [2]

Two Rotor Aero-dynamical System (TRAS)

اگر از MATLAB نسخه‌ي 5/6 استفاده کنيد، نرم‌افزار سيستم، مفسّر MS Visual C++ را پشتيباني مي‌کند؛ اگر از نسخه‌ي 7 (R14 SP2, SP3) يا بالاتر استفاده کنيد، مفسّر Open Watcom تعبيه‌شده در MATLAB به کار مي‌رود.

واژه‌ي rotor در اوايل قرن بيستم به طور غيرمعمول از واژه‌ي rotator شکل گرفته‌است.

با IBM-PC در درس «طرّاحي سيستم‌هاي ميکروپروسسوري» آشنا مي‌شويد.

encoder

شما در درس‌هاي مربوط به اين گرايش (ساختار کامپيوتر و ميکروپروسسور و آز، طرّاحي سيستم‌هاي ميکروپروسسوري، ASICS/FPGA) با اين مفاهيم آشنا مي‌شويد.

Pulse Width Modulation

با اين مفهوم و کاربردهاي آن در درس‌هايي مانند «سيستم‌هاي مخابراتي» و «الکترونيک صنعتي» آشنا مي‌شويد.